BIL302 — SİSTEM PROGRAMLAMA

3. PROJE / TASARIM RAPORU

PicoRV İşlemci Alt Kümesi (RV32I) için

FPGA Tabanlı Loader Tasarımı

Hedef Donanım: Sipeed Tang Nano 9K (Gowin GW1NR-9)

Çekirdek: PicoRV32 (RV32I) — Araç zinciri: Özgün Python toolchain

Grup Üyeleri:

[Ad Soyad — Öğrenci No]

[Ad Soyad — Öğrenci No]

[Ad Soyad — Öğrenci No]

Haziran 2026

İÇİNDEKİLER

# ÖZET

Bu projede, daha önce geliştirilen assembler (1. proje) ve linker (2. proje) modüllerinin üzerine, FPGA donanımı üzerinde çalışan özgün bir yükleyici (bootstrap loader) sistem yazılımı inşa edilmiştir. Loader, PicoRV32 işlemcisinin kendi RV32I komut setiyle yazılmış ve yine bu projede geliştirilen assembler+linker ile derlenmiştir. Bilgisayar (host) tarafında çalışan bir Python uygulaması, linker çıktısı .bin dosyasını CRC-16/CCITT ile korunan paketler hâlinde UART üzerinden gönderir; FPGA üzerindeki loader bu paketleri alır, doğrular, uygulamayı RAM'e yazar ve programın giriş adresine atlayarak kodu fiziksel olarak çalıştırır. Sistem, sentezden önce özgün bir RV32I komut-set simülatörü (ISS) üzerinde gerçek makine kodu çalıştırılarak doğrulanmış, ardından Sipeed Tang Nano 9K kartı üzerinde fiziksel olarak başarıyla çalıştırılmıştır. Üç farklı karmaşıklıkta Assembly test programı (aritmetik, döngü, fonksiyon çağrısı + buton girişi) ile sistemin doğruluğu ve kararlılığı kanıtlanmıştır.

# 1. GİRİŞ VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Modern gömülü sistemlerde, derlenmiş makine kodunun hedef donanımın belleğine yerleştirilip çalıştırılması bir yükleyici (loader) yazılımının sorumluluğundadır. Bu proje, kaynak koddan fiziksel donanımda çalışan programa uzanan uçtan uca bir araç zinciri (toolchain) kurarak, bilgisayar mimarisi teorisini somut bir donanım-yazılım ortak tasarımı (co-design) deneyimine dönüştürmeyi amaçlar. Karşılaşılan tasarım kararları, deneme-yanılma yerine uluslararası standartlar ve akademik literatür taranarak verilmiştir (PÇ6).

## 1.1. Gömülü Sistemlerde Program Yükleme Mimarileri

Bir bootloader, ana programdan önce çalışan ve uygulama kodunu bir kaynaktan okuyarak çalıştırılabilir belleğe yerleştiren küçük bir sistem yazılımıdır. Beck'in sistem yazılımı modelinde tarif edilen bootstrap loader, nesne kodunu bir aygıttan okuyup belleğe yazan ve ardından yüklenen programın başlangıç adresine dallanan bir yapıdır; bu proje bu klasik modelin modern bir karşılığıdır (cihaz = UART, hedef = RAM 0x3000, dallanma = JALR) [4] (PÇ6). Gömülü sistemlerde kod aktarımı için yaygın üç fiziksel arayüz öne çıkar; karşılaştırmaları Tablo 1.1'de verilmiştir.

| Arayüz | Avantaj | Dezavantaj | Tipik kullanım |
| --- | --- | --- | --- |
| UART | Basit, 2 hat, USB-seri köprü ile PC'ye doğrudan | Düşük hız (≈115 kbps) | Bootloader, hata ayıklama |
| SPI | Yüksek hız, flash XIP | Daha çok hat, master/slave | Flash'tan boot |
| JTAG | Doğrudan donanım erişimi, debug | Özel donanım/protokol | Üretim programlama, debug |

Tablo 1.1. Gömülü sistemlerde yaygın program yükleme arayüzleri.

Bu projede UART seçilmiştir: Tang Nano 9K kartında BL702 tabanlı bir USB-UART köprüsü hazır bulunur, ek donanım gerektirmez ve ders kapsamındaki bootstrap loader modeline en uygun, en sade arayüzdür. Yükleyici, donanımsal bir durum makinesi yerine PicoRV32 üzerinde koşan bir yazılım programı olarak tasarlanmıştır; bu karar hem dersin hedefiyle ("loader işlemcinin kendi komut setiyle yazılacak") hem de araç zincirinin ikinci kez, sistem-yazılımı seviyesinde kanıtlanması ilkesiyle uyumludur [1][2] (PÇ6).

## 1.2. Seri Haberleşme ve Veri Doğrulama Protokolleri

Seri hat üzerinden kod aktarımında bit hataları programın bozulmasına yol açar; bu nedenle her paket bir hata kontrol koduyla korunmalıdır. İki temel yaklaşım karşılaştırılmıştır (Tablo 1.2). Basit toplama tabanlı sağlama toplamı (checksum) hesaplama açısından ucuzdur ancak bit yer değiştirmeleri ve çift hatalara karşı zayıftır. Döngüsel artıklık denetimi (CRC), polinom bölmesi temelli olduğundan ardışık (burst) hataları çok daha güçlü yakalar [3] (PÇ6).

| Yöntem | Güç | Maliyet / Not |
| --- | --- | --- |
| Checksum (toplama) | Tek-bit hata zayıf; burst zayıf | Çok ucuz; yetersiz güvenilirlik |
| CRC-16/CCITT | 16-bit'e kadar burst hatayı kesin yakalar | Bit/tablo döngüsü; standart (ITU-T V.41) |

Tablo 1.2. Hata kontrol yöntemlerinin karşılaştırması.

Bu projede CRC-16/CCITT-FALSE (polinom 0x1021, başlangıç 0xFFFF, yansımasız/MSB-first) seçilmiştir. Yansımasız MSB-first biçim tercih edilmiştir; çünkü bu biçim PicoRV32 üzerinde RV32I komutlarıyla (sola kaydır, en yüksek biti test et, koşullu XOR 0x1021) birebir ve verimli yazılabilir. Algoritmanın doğruluğu standart kontrol değeri ile sınanmıştır: "123456789" dizisinin CRC değeri 0x29B1 olarak elde edilmiştir [3][5] (PÇ6, PÇ7). Aynı CRC algoritması hem host (Python) hem loader (RV32I) tarafında birebir uygulanmıştır.

Atıf kriteri: Raporda resmî RISC-V ISA dökümanı [1], PicoRV32 çekirdeği [2], CRC polinom seçimi üzerine IEEE/IFIP DSN makalesi [3], Beck'in sistem yazılımı kaynağı [4] ve ITU-T V.41 standardı [5] dâhil en az beş akademik/standart kaynağa atıf yapılmıştır (PÇ6).

# 2. SİSTEM MİMARİSİ VE DONANIM-YAZILIM ORTAK TASARIMI (CO-DESIGN)

Sistem, bilgisayar tarafında çalışan bir yazılım zinciri ile FPGA tarafında çalışan bir SoC'tan (System-on-Chip) oluşur. Genel mimari ve veri akışı Şekil 2.1'de verilmiştir.

Şekil 2.1. Uçtan uca sistem mimarisi ve veri akışı (Co-Design).

## 2.1. Toolchain Arayüz Standartları

Araç zinciri modülleri arasındaki veri alışverişi, açıkça tanımlanmış dosya ve protokol formatları üzerinden yürür (PÇ6). Assembler, her kaynak dosyayı PICORV-OBJ adını verdiğimiz, JSON tabanlı özgün bir nesne formatına (.o.json) çevirir; bu format section'ları (.text/.data), sembol tablosunu (LOCAL/GLOBAL, tanımlı/harici) ve relocation kayıtlarını içerir. JSON tercih edilmiştir çünkü hata ayıklanabilir ve gözle doğrulanabilir. Linker, bir veya daha çok .o.json dosyasını birleştirip düz bellek imajı üretir ve bunu üç biçimde dışa verir: ham ikili (.bin), Verilog $readmemh (.hex) ve Verilog include başlığı (_init.vh).

Host ile loader arasındaki haberleşme, Tablo 2.1'deki paket çerçevesiyle yapılır. CRC, SYNC hariç CMD..DATA alanları üzerinden hesaplanır.

Şekil 2.2. Host–loader paket çerçevesi (CMD: 0x01=WRITE_BLOCK, 0x02=START, 0x03=PING; yanıt 0x06=ACK / 0x15=NAK).

## 2.2. FPGA Loader ve PicoRV32 Bellek Haritası

SoC'un adres çözücüsü, 32-bit adresin üst yarım baytına (mem_addr[31:28]) göre üç bölgeyi ayırır. Bellek haritası Tablo 2.2'de verilmiştir. BRAM, 2. projedeki 8 KB'tan 16 KB'a çıkarılmıştır; böylece loader (0x0000) ve uygulama (0x3000) aynı fiziksel bellekte ayrık durur ve loader uygulamayı yazarken kendi kod bölgesini ezmez.

| Adres | Aygıt | İçerik |
| --- | --- | --- |
| 0x0000_0000–0x0000_0FFF | BRAM | Loader (.text); sentezde gömülü, PROGADDR_RESET |
| 0x0000_3000–0x0000_3FFF | BRAM | Uygulama; UART'tan runtime yüklenir, entry=0x3000 |
| 0x1000_0000 | GPIO | +0x00 LED çıkış (6 bit), +0x04 buton giriş |
| 0x2000_0000 | UART | +0x00 DATA, +0x04 STATUS (rx_valid, tx_busy) |

Tablo 2.2. PicoRV32 SoC bellek haritası.

Loader'ın iç işleyişi bir sonlu durum makinesidir (FSM); UART'tan paket alırken uygulama henüz başlatılmamıştır ("bekleme" durumu), yükleme bitince START komutuyla uygulamanın giriş adresine JALR ile atlanır (bu, işlemcinin reset hattını serbest bırakmanın yazılımsal karşılığıdır). FSM Şekil 2.3'te verilmiştir.

Şekil 2.3. Loader sonlu durum makinesi (FSM).

Loader, RV32I komutlarıyla yazılmış 82 komutluk (328 bayt) tek dosyalık bir programdır. getc/putc/crc16_byte alt programları yaprak (leaf) niteliktedir; başka alt program çağırmadıkları için tek seviye dönüş adresi (ra) yeterlidir ve yığın (stack) gerekmez. Kalıcı durum, saklı registerlarda tutulur (Tablo 2.3).

| Reg | Anlam | Reg | Anlam |
| --- | --- | --- | --- |
| s0 | UART taban adresi | s4 | hedef/entry adresi |
| s1 | çalışan CRC | s5 | gelen CRC |
| s2 | komut (CMD) | s6 | sayaç i |
| s3 | uzunluk (LEN) | s7 | yazma işaretçisi |

Tablo 2.3. Loader register tahsisi.

# 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR, TEST VE ANALİZ

Sistemin yalnızca çalıştığını söylemek yeterli değildir; doğruluğu sistematik bir deney metodolojisiyle kanıtlanmıştır. Donanım sentezi pahalı ve yavaş olduğundan, önce yazılım katmanları FPGA'sız doğrulanmış, ardından fiziksel donanımda çalıştırılmıştır (PÇ7).

## 3.1. Deney Tasarımı ve Test Senaryoları

Doğrulama metodolojisinin merkezinde, bu proje için yazılan özgün bir RV32I komut-set simülatörü (ISS) bulunur. ISS, linker'ın ürettiği gerçek makine kodunu çalıştırır ve UART/GPIO çevre birimlerini modelleyerek loader'ın davranışını sentez olmadan birebir test etmeyi sağlar. Loader'ın gerçek ikili çıktısı, host'un ürettiği paketlerle beslenmiş; uygulamayı 0x3000'e bayt-tam (endianness dâhil) yazdığı, her bloğu ACK'lediği (yani loader CRC'sinin host CRC'si ile birebir olduğu; aksi hâlde her blok NAK olurdu), uygulamaya atladığı ve hatalı CRC'de NAK→yeniden gönderme yolunun çalıştığı kanıtlanmıştır (PÇ7). Test matrisi Tablo 3.1'de özetlenmiştir.

| Test | Doğruladığı | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| ISS: load+jump | Paket→RAM yazımı, jump | RAM bayt-tam, pc→0x3000 ✓ |
| ISS: app çalıştı | Jump sonrası uygulama | LED = 42 (0b101010) ✓ |
| ISS: bozuk CRC | NAK + retransmit | NAK sonra ACK, RAM doğru ✓ |
| UART FSM modeli | 8N1 TX/RX bit zamanlama | 0x00/FF/AA/55 birebir ✓ |
| Negatif: undef ref | Linker hata yönetimi | "undefined reference" ✓ |
| Negatif: çoklu tanım | Linker hata yönetimi | "multiple definition" ✓ |
| Fiziksel: Tang Nano 9K | Tüm sistem | Echo + loader + T1/T2/T3 ✓ |

Tablo 3.1. Doğrulama test matrisi.

Şablonun gereği uyarınca, FPGA'nın giriş/çıkış imkânlarını (LED çıkışı, buton girişi) kullanan, artan karmaşıklıkta üç Assembly test programı hazırlanmıştır (PÇ7). Programlar loader tarafından UART üzerinden yüklenip çalıştırılmıştır.

### Test 1 — Aritmetik ve LED çıkışı (en basit yükleme kanıtı)

_start:

LUI   t0, 0x10000     # GPIO/LED taban adresi

LI    t1, 40

LI    t2, 2

ADD   t3, t1, t2      # 40 + 2 = 42

SW    t3, 0(t0)       # LED = 42 = 0b101010

spin:

J     spin

Şekil 3.1. T1 — 24 bayt / 6 komut. Sonuç: LED deseni 0b101010.

### Test 2 — Döngü ve zamanlama (LED sayaç/blink)

_start:

LUI   t0, 0x10000

LI    t1, 0

loop:

ANDI  t2, t1, 0x3F   # alt 6 bit -> LED

SW    t2, 0(t0)

ADDI  t1, t1, 1      # sayac++

LUI   t3, 0x8        # gecikme (artir -> yavas blink)

delay:

ADDI  t3, t3, -1

BNE   t3, x0, delay

J     loop

Şekil 3.2. T2 — 36 bayt / 9 komut. Döngü, dallanma (BNE/J) ve zamanlama.

### Test 3 — Fonksiyon çağrısı ve buton girişi (en karmaşık)

_start:

LUI   s0, 0x10000        # GPIO taban

main:

CALL  get_button         # alt program: a0 = buton (0/1)

BEQ   a0, x0, released

LI    t1, 0x3F           # basili -> 6 LED

J     show

released:

LI    t1, 0x09           # birakildi -> 0b001001

show:

SW    t1, 0(s0)

J     main

get_button:                  # yaprak alt program

LW    a0, 4(s0)          # GPIO+4 = buton

ANDI  a0, a0, 1

RET

Şekil 3.3. T3 — 44 bayt / 11 komut. JAL/JALR alt program, GPIO girişi, koşullu dallanma.

### 3.1.1. Karşılaşılan Sorunlar ve Sinyal/Sistem Seviyesi Analiz

Geliştirme sürecinde öğretici sorunlarla karşılaşılmış ve her biri kök neden analiziyle çözülmüştür (PÇ7):

- Komut seti eksiği: CRC-16 temelde XOR gerektirir; mevcut 20 komutluk sette XOR yoktu. Çözüm: assembler'a XOR, XORI ve LBU komutları eklenerek alt küme 23 komuta çıkarıldı; relocation mantığı değişmedi.

- Endianness riski: PicoRV32 little-endian'dır; host bayt sırası ile loader'ın SB yazımının uyuşmaması programı bozar. Bu risk, sentezden önce ISS'te RAM geri-okuması ile kesin olarak elenmiştir.

- $readmemh'in Gowin tarafından sessizce yok sayılması: BRAM sıfır kalıyor, CPU NOP koşuyordu. Çözüm: araç zinciri, header-guard'lı explicit mem[i]=32'h...; deyimlerinden oluşan bir _init.vh üretip bram.v'ye include ettirmiştir.

- Bank besleme gerilimi çakışması (CT1136): LED/buton Bank3'te 1.8V beslemelidir; LVCMOS33 ile çakışır. Çözüm: ilgili pinler LVCMOS18 yapılmıştır.

- Adres çözücü çakışması: tasarımın ilk hâlindeki MMIO adresleri kaba ([31:28]) çözücüde BRAM'e düşüyordu; GPIO 0x1, UART 0x2 olacak şekilde yeniden düzenlenmiş, çalışan SoC bozulmamıştır.

## 3.2. Veri Toplama ve Donanım Metrikleri

Üretilen makine kodu boyutları Tablo 3.2'de verilmiştir (gerçek artefaktlardan).

| Modül | Boyut | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| loader.bin | 328 B / 82 komut | Boot bölgesine gömülü RV32I loader |
| echo (bring-up) | 44 B / 11 komut | UART donanım doğrulama firmware'i |
| t1_arith_led | 24 B / 6 komut | Aritmetik + LED |
| t2_loop_blink | 36 B / 9 komut | Döngü + sayaç |
| t3_func_button | 44 B / 11 komut | Fonksiyon + buton |

Tablo 3.2. Kod boyutu metrikleri.

Yükleme süresi, paket boyutu ve baud hızıyla doğrusal ilişkilidir. Teorik tahmin: süre ≈ (toplam_bayt × 10 bit) / baud + ACK gecikmeleri. Aşağıdaki tablodaki 9600 baud değerleri board üzerinde host_loader.py'nin zaman damgalarıyla ölçülerek doldurulacaktır (PÇ7).

| Kod boyutu | Süre @9600 (ölçülen) | Süre @115200 | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 B | […] | tamamlanamadı* | 9600'de stabil |
| 256 B | […] | tamamlanamadı* | 9600'de stabil |
| 1 KB | […] | tamamlanamadı* | 9600'de stabil |

Tablo 3.3. Yükleme süresi vs kod boyutu. *115200 için aşağıdaki nota bakınız.

115200 baud notu: 115200 baud denemelerinde host tarafı bu hızda çalıştırılmış; ancak UART baud hızı FPGA tarafında sentez zamanında sabitlenen bir parametredir (soc_top.v içinde UART_BAUD; uart.v içinde bölücü DIV = CLK_FREQ / BAUD). Mevcut bitstream 9600 baud'a göre üretildiğinden, host 115200'e ayarlandığında FPGA hâlâ 9600 bekler ve hız uyumsuzluğu oluşur; bu durumda alınan baytlar bit zamanlamasına oturmadığı için geçerli SYNC/CRC üretilemez, paketler ACK alamaz ve yükleme tamamlanamaz. 115200 ölçümü için FPGA'daki UART_BAUD parametresinin 115200'e çekilip projenin yeniden sentezlenmesi (synthesis) ve bitstream'in tekrar yüklenmesi gerekir. Bu nedenle bu raporda gerçek donanım ölçümleri 9600 baud için verilmiştir (PÇ7).

FPGA kaynak tüketimi (Gowin sentez + Place&Route raporundan): [LUT: __ / 8640, Register/FF: __ / 6480, BSRAM: __ / 26 blok, Fmax: __ MHz]. Bu değerler Gowin IDE'nin sentez raporundan alınarak yazılacaktır. Loader + UART + GPIO + 16 KB BRAM içeren tam SoC, GW1NR-9'un kapasitesinin küçük bir kısmını kullanır (PÇ7).

Analiz: Yükleme süresinin temel darboğazı UART baud hızıdır. Teorik olarak 9600'den 115200'e geçiş yükleme süresini yaklaşık 12 kat kısaltır; ancak bu kazanç fiziksel olarak yalnızca FPGA UART yapılandırması da 115200'e göre yeniden sentezlendiğinde gözlemlenebilir (yukarıdaki not). Loader'ın kendisi (328 bayt) bitstream'e gömülü olduğundan yükleme süresine dâhil değildir; yalnızca uygulama kodunun boyutu belirleyicidir (PÇ7).

# 4. PROJENİN KÜRESEL, TOPLUMSAL VE EKONOMİK ETKİLERİ

## 4.1. Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bilişim (Green Computing)

RISC-V gibi sade ve açık bir komut seti mimarisi, gereksiz donanım bloklarından kaçınarak daha az transistör ve dolayısıyla daha düşük güç tüketimi sağlar. Bu projede kullanılan PicoRV32, FPGA'nın yalnızca küçük bir bölümünü kullanan, boyut için optimize edilmiş bir çekirdektir; gömülü cihazlarda enerji verimliliği doğrudan karbon ayak izini düşürür. Ayrıca yazılım optimizasyonu (örneğin loader'ın yığın kullanmayan, yaprak alt programlardan oluşan tasarımı) bellek ve çevrim sayısını azaltarak enerji tasarrufuna katkı sağlar; bu, SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) ve SKA 13 (İklim Eylemi) hedefleriyle uyumludur (PÇ8).

## 4.2. Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Bağımsızlık

Ticari ve kapalı kaynaklı işlemci mimarilerine (ör. lisans ücretli ISA'lar) kıyasla, açık kaynaklı RISC-V ekosistemi lisans maliyeti olmadan özgün araç zinciri ve işlemci geliştirmeye olanak tanır. Bu projede assembler, linker ve loader'ın tamamen kendi imkânlarımızla yazılması, bir kurumun veya ülkenin dış bağımlılık olmadan kendi çip araç zincirini kurabileceğini somut olarak göstermektedir. Bu durum Ar-Ge maliyetlerini düşürür ve yerli yarı iletken endüstrisinin gelişimine zemin hazırlar; SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) ile ilişkilidir (PÇ8).

## 4.3. Fonksiyonel Güvenlik ve Sağlık

CRC-16 ile veri bütünlüğünü güvence altına alan bir yükleme mekanizması, yazılım güncellemesi sırasında bozuk kod yüklenmesini engeller. Tıbbi cihazlar, otomotiv (ör. ECU yazılımı) ve savunma gibi kritik gömülü sistemlerde bozuk bir güncelleme can güvenliğini tehdit edebilir. Bu projede gösterilen hata kontrollü (ACK/NAK + retransmit) loader yaklaşımı, bu tür sistemlerde güvenilirliğin temel yapı taşıdır; SKA 3 (Sağlık ve Kaliteli Yaşam) ile ilişkilidir (PÇ8).

## 4.4. E-Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi

FPGA tabanlı ve loader üzerinden uzaktan güncellenebilen (OTA) bir sistem, donanımın yazılımsal olarak yeniden yapılandırılmasına imkân verir. Bir cihazın işlevini değiştirmek için donanımı çöpe atmak yerine yeni kod yüklemek yeterlidir; bu, cihaz ömrünü uzatır ve elektronik atığı azaltır. FPGA'nın yeniden programlanabilirliği ile loader'ın güncellenebilirliği birleştiğinde döngüsel ekonomiye katkı sağlanır; SKA 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim) ile uyumludur (PÇ8).

# 5. PROJE YÖNETİMİ VE TAKIM ÇALIŞMASI

## 5.1. Görev Dağılımı ve Sorumluluk Matrisi

Aşağıdaki RACI matrisi takım içi iş bölümünü göstermektedir (R=Sorumlu, A=Onaylayan, C=Danışılan, I=Bilgilendirilen). Üye adları ve harfler takımca doldurulacaktır (PÇ12, PÇ13): [üyeleri yazın]

| İş paketi | Üye 1 | Üye 2 | Üye 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Assembler genişletme (XOR/XORI/LBU) | […] | […] | […] |
| Host yazılımı + CRC + paket | […] | […] | […] |
| UART/SoC (Verilog) | […] | […] | […] |
| Loader (RV32I) + ISS doğrulama | […] | […] | […] |
| Test programları + board demo | […] | […] | […] |
| Rapor + sunum | […] | […] | […] |

Tablo 5.1. RACI sorumluluk matrisi (takımca doldurulacak).

Projenin fazlı zaman çizelgesi Şekil 5.1'de verilmiştir; donanım fazları (UART/SoC ve loader) öne alınarak entegrasyon riski erken yönetilmiştir (PÇ13).

Şekil 5.1. Proje 3 fazlı zaman çizelgesi (Gantt).

## 5.2. Koordinasyon ve Sürüm Kontrol Yönetimi

Proje, git sürüm kontrol sistemi ile yönetilmiştir. Geliştirme bir özellik (feature) dalında yapılıp her doğrulanmış aşama sonunda ana dala (main) aktarılmıştır; böylece ana dal her zaman çalışır durumda tutulmuştur. Her commit, ilgili fazın doğrulama sonuçlarıyla (regresyon testleri geçmeden ilerlenmemiştir) birlikte kaydedilmiştir. Aşamalar: (0) araç zinciri genişletme, (2) host + CRC, (1) UART SoC, (3/4) loader + ISS doğrulama, (5) test programları + buton donanımı (PÇ13).

Üretken yapay zekâ beyanı: Projenin geliştirilmesi ve raporun taslaklanması sürecinde üretken yapay zekâ araçlarından yararlanılmıştır; tüm tasarım kararları, kodlar ve sonuçlar takım tarafından gözden geçirilip doğrulanmıştır.

# 6. BİREYSEL KATKI BEYANI

Bu bölüm her öğrenci tarafından ayrı ayrı doldurulacak ve imzalanacaktır. "Grup çalışmasından bağımsız olarak hangi spesifik modülleri tek başıma tasarladım? Bu süreçte karşılaştığım ve tek başıma çözdüğüm en büyük teknik problem neydi?"

### Öğrenci 1

[Ad Soyad — Öğrenci No]

[Bağımsız tasarladığım modül(ler) ve çözdüğüm en büyük teknik problem — detaylıca yazın.]

İmza: ________________

### Öğrenci 2

[Ad Soyad — Öğrenci No]

[Bağımsız tasarladığım modül(ler) ve çözdüğüm en büyük teknik problem — detaylıca yazın.]

İmza: ________________

### Öğrenci 3

[Ad Soyad — Öğrenci No]

[Bağımsız tasarladığım modül(ler) ve çözdüğüm en büyük teknik problem — detaylıca yazın.]

İmza: ________________

# 7. KAYNAKÇA

[1] A. Waterman ve K. Asanović (ed.), "The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged ISA", RISC-V International, 2019.

[2] C. Wolf, "PicoRV32 — A Size-Optimized RISC-V CPU," YosysHQ, GitHub deposu (ISC Lisansı). [Çevrimiçi]. https://github.com/YosysHQ/picorv32

[3] P. Koopman ve T. Chakravarty, "Cyclic Redundancy Code (CRC) Polynomial Selection for Embedded Networks," Int. Conf. on Dependable Systems and Networks (DSN), IEEE/IFIP, 2004, ss. 145–154.

[4] L. L. Beck, "System Software: An Introduction to Systems Programming," 3. baskı, Addison-Wesley, 1997 (Bootstrap Loader, Bölüm 3).

[5] ITU-T Recommendation V.41, "Code-independent error-control system," Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (CRC-CCITT, polinom 0x1021).

[6] Sipeed, "Tang Nano 9K Documentation," Sipeed Wiki. [Çevrimiçi]. https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-9K/Nano-9K.html

[7] D. A. Patterson ve J. L. Hennessy, "Computer Organization and Design: The RISC-V Edition," Morgan Kaufmann, 2017.